| 项目具体要求 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 硬盘 | 8T监控专用 | 1.8T监控专用硬盘; 2.适配于1盘位、2盘位、4盘位、8盘位和16盘位的NVR/HCVR/XVR/DVR产品； 3.接入路数不超过64路； 4.可支持RAID； | 块 | 200 |
|  | 2 | 硬盘录像机 | 8盘位32通道硬盘录像机 | 1、硬盘接口：8个内置SATA接口，支持10T、SSD； 2、解码能力：2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P； 3、多路回放：最大支持16路回放； 4、视频输出：1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 5、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘。 6、支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放录像； 支持每2秒间隔倒放； 可同时正放8路H.265编码，分辨率为1920×1080的视频图像； 秒级回放：可记录并回放设备断网前一秒的录像； 即时回放：即时回放时间从5min到2h可调； 7、支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持4096个标签。单个文件最大支持256个标签。 8、支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与IPC双向语音对讲。 9、当设备收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大600s的视（音）频; 10、支持P2P服务器功能，可通过P2P服务器远程进行图像实时预览及录像回放。 11、可将音频采样率设置为8、16、32、48、64kHz。 12、可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像； 可分别对三码流控制录像，编码配置支持三码流可选，预览支持三码流切换； 支持盘组管理，可创建容量不同的数据存储空间，对不同通道分配不同的存储空间，可查看盘组容量。可设置盘组为“只读”、“可读写”模式； 支持配额管理，对同一通道主码流、辅码流、图片分配到不同的盘组中; 13、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑。 14、支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息； 支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等。 | 台 | 6 |
|  | 3 | 网络交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP+端口 | 强三层交换机；交换容量598Gbps，转发率222Mpps， 24个千兆电口(其中8个 Combo光)*4个万兆SFP光 *1扩展槽；1个mini USB + 1USB; VLAN：4K(数量非ID) ， MAC：32K，支持QinQ，灵活QinQ，支持虚拟化IRF2≥9台，支持LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP；DHCP Server 、DHCP Relay SECURITY；支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由、VRRP/VRRPv3，支持IPv6；支持组播IGMP Snooping v1/v2/v3、支持N:4端口镜像、支持双向ACL\QoS、支持安全防护功能、支持VCT、DLDP、LLDP、Loopback-detection；支持绿色节能，支持模块化可插拔双电源、双风扇，支持云平台交换机连接管理功能，可直接通过外网云平台进行管理查看设备状态，简便客户运维工作 | 台 | 1 |
|  |  |  | 万兆单模模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 4 |
|  | 4 | 安装调试费 |  | 设备的安装调试 | 项 | 1 |
|  | 5 | 质保期 | 硬盘录像机 质保期为12个月 ，监控硬盘质保期为33个月， 万兆网络交换机质保期为12个月 |  |  |  |