| 项目具体要求 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 监控录像机 | （64路，16盘位） | 1.接入路数：64路； 2.硬盘接口：16个，SATA3.0，单盘最大10T，支持热插拔； 3.分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 4.解码能力：16个1080P (30 fps)； 5.多路回放：1、4、9、16分割； 6.视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出； | 台 | 2 |
|  | 2 | 硬盘 | 8T监控专用 | 1.8T监控专用硬盘; 2.适配于1盘位、2盘位、4盘位、8盘位和16盘位的NVR/HCVR/XVR/DVR产品； 3.接入路数不超过64路； 4.可支持RAID； | 块 | 26 |
|  | 3 | 半球摄像机 | POE半球摄像机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：200万； 3、最大分辨率：1920×1080； 4、最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 5、最大补光距离：50m（红外）； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：2.8mm； 8、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 9、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 10、宽动态：支持； 11、内置MIC：支持； 12、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 13、接入标准：ONVIF（Profile S）;CGI;GB/T28181； 14、供电方式：DC12V/POE； 15、防护等级：IP67 16、具有设备日录查询功能； 17、具有预置位设置功能； | 台 | 60 |
|  | 4 | 枪型摄像机 | POE枪型摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2.像素：200万； 3.最大分辨率：1920×1080； 4.最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 5.最大补光距离：80m（红外）； 6.镜头类型：定焦； 7.镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm、8mm； 视频压缩标准：8.H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 9.智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 10.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;安全异常； 11.接入标准：ONVIF（Profile T;Profile S）;CGI;GB/T28181;； 12.供电方式：DC12V/POE； 13.防护等级：IP67； 14.摄像机能够在-45~70摄氏度，环境下稳定工作。 | 台 | 30 |
|  | 5 | 摄像机支架 | 专用摄像机支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 个 | 30 |
|  | 6 | 交换机 | 24口千兆POE交换机（含光口） | 1、二层管理PoE交换机； 2、高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； 3、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x标准； 4、支持STP、RSTP、MSTP生成树协议； 5、支持手工聚合和静态LACP协议聚合； 6、支持二层特性包括vlan、IGMPSnooping、LLDP、ACL、QoS等； 7、支持Web、SNMP和命令行管理； 8、全金属外壳，宽温设计； 9、支持IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE； 10、支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电和绿色PoE功能； 11、接入电口：≥24个； 12、光口：≥2个； 13、电口速率：1Gbps； 14、光口最大速率：1Gbps； 15、包转发率：≥38.688Mpps； 16、功耗空载功耗：≤18W； 17、满载功率：≤240W； 18、支持基于DPL/PCP的QoS每个端口支持8个输出队列 支持流量整形支持 port tag remarking支持基于IEEE 802.1P、DSCP的QoS，支持对列调度：SP、WRR调度； | 台 | 5 |
|  | 7 | 机柜 | 6U网络机柜 | 6U网络机柜, SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.2mm，其它1.0mm,方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 台 | 4 |
|  | 8 | 机柜 | 42U网络机柜 | 42U网络机柜, SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm,方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 | 台 | 1 |
|  | 9 | 光纤模块 | 千兆光纤模块 | 千兆单模光纤模块 | 对 | 1 |
|  | 10 | 尾纤 | 定制 | 单模3米 | 根 | 2 |
|  | 11 | 尾纤 | 定制 | 单模15米 | 根 | 1 |
|  | 12 | 网线 | 4对非屏蔽超五类网线 | 4对非屏蔽超五类网线 | 箱 | 20 |
|  | 13 | PDU | 8位10A | 8位10A | 个 | 1 |
|  | 14 | PVC线管 | 20#阻燃线管 | 20#阻燃线管 | 米 | 2000 |
|  | 15 | PVC线槽 | 30#阻燃线槽 | 30#阻燃线槽 | 米 | 100 |
|  | 16 | 附件 | 定制 | 线卡、管卡、管箍、三通、自攻丝、水晶头等 | 批 | 1 |
|  | 17 | 技术服务 | 定制 | 线路敷设、破路地埋、穿管。打孔、设备安装及调试、光纤熔接等 | 批 | 1 |
|  | 18 | 质保期 | 半球摄像机，枪型摄像机，交换机，监控录像机，质保期为12个月 ， 监控硬盘质保期为33个月 |  |  |  |